Isian Substansial Proposal1

Skema Penelitian Tesis Magister (PTM), Skema Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor (PRUUPD)

Nama ketua: <NASRULLAH>, NIDN: <0003077609>

- JUDUL Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata (Tulis judul penelitian pada bagian titik-titik di bawah ini, hapus petunjuk yang bertuliskan miring, tinggalkan tulisan A. JUDUL)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ dst CNN--Transformer Encoder--Decoder for Quantitative LIBS Analysis: Explicit Mono--Polyatomic Spectral Decomposition Applied to Volcanic Soil Characterization

- RINGKASAN Berisi rangkuman kegiatan penelitian secara umum dan ringkas, mencakup urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan. Ringkasan penelitian tidak lebih dari satu halaman (Tulis ringkasan pada bagian titik-titik di bawah ini, hapus petunjuk yang bertuliskan miring, tinggalkan tulisan B. RINGKASAN).

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) merupakan teknik spektroskopi emisi yang memungkinkan analisis multi-elemen secara cepat tanpa memerlukan preparasi sampel yang kompleks. Meskipun pendekatan Calibration-Free LIBS (CF-LIBS) memungkinkan kuantifikasi unsur tanpa standar rujukan eksternal, akurasinya sangat sensitif terhadap penyimpangan asumsi Local Thermodynamic Equilibrium (LTE), terutama efek matriks berupa penyerapan mandiri (self-absorption) dan gradien spasial plasma saat diaplikasikan pada material heterogen seperti tanah vulkanik. Di sisi lain, pendekatan machine learning yang ada memperlakukan spektrum LIBS sebagai single composite signal, mengabaikan fakta fisik fundamental bahwa spektrum poliatomik sejatinya merupakan superposisi terbobot konsentrasi dari spektrum monoatomik penyusunnya. Belum ada riset yang secara eksplisit memodelkan dekomposisi mono→poliatomik dalam kerangka pembelajaran. Penelitian ini mengusulkan arsitektur CNN–Transformer Encoder–Decoder yang secara struktural memodelkan hubungan dekomposisi spektral. Encoder memproses spektrum monoatomik individual yang dibangkitkan oleh Saha–Boltzmann forward model untuk mempelajari representasi laten per-elemen melalui self-attention. Decoder menerima spektrum campuran poliatomik dan memprediksi konsentrasi elemen melalui mekanisme cross-attention terhadap output encoder, sehingga mempelajari aturan komposisi spektral secara end-to-end. Lapisan 1D-CNN mengekstraksi fitur profil emisi lokal sebelum Transformer menangkap dependensi panjang gelombang global. Model akan di-pre-train pada spektrum sintetis yang dibangkitkan dari transisi NIST Atomic Spectra Database dan di-fine-tune pada pengukuran LIBS eksperimental pada sampel tanah vulkanik dari Aceh, Indonesia, dengan data X-ray Fluorescence (XRF) sebagai ground-truth konsentrasi. Perbandingan baseline dilakukan terhadap model CNN-only, Transformer-only, Partial Least Squares, dan Informer. Kontribusi penelitian ini meliputi: (i) framework encoder–decoder yang memisahkan representasi spektral mono/poliatomik secara struktural, (ii) mekanisme cross-attention untuk regresi konsentrasi yang physically interpretable, dan (iii) aplikasi pada matriks tanah vulkanik kompleks Aceh, Indonesia.

- KATA KUNCI Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;).(Tulis kata kunci pada bagian titik-titik di bawah ini, hapus petunjuk yang bertuliskan miring, tinggalkan tulisan C. KATA KUNCI).

............................................................................................................................................ dst. LIBS, deep learning, CNN--Transformer, encoder--decoder, cross-attention, spectral decomposition, volcanic soil

- PENDAHULUAN Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, tujuan khusus penelitian, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem Harvard (nama penulis, tahun publikasi). (Tulis pendahuluan pada bagian titik-titik di bawah ini, hapus petunjuk yang bertuliskan miring, tinggalkan tulisan D. PENDAHULUAN).

Latar Belakang Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) merupakan teknik spektroskopi emisi yang telah banyak digunakan untuk analisis komposisi unsur pada berbagai material kompleks, termasuk mineral, batuan, dan material tanah (Legnaioli et al., 2025). Kemampuan LIBS untuk melakukan analisis multi-elemen secara cepat tanpa memerlukan preparasi sampel yang kompleks menjadikannya metode yang menarik untuk aplikasi geokimia dan eksplorasi sumber daya alam (Sawyers et al., 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa LIBS telah berhasil digunakan untuk kuantifikasi unsur pada sampel geologi melalui beragam pendekatan analitik, mulai dari regresi multivariat, kurva kalibrasi univariat berbasis garis spektral tertentu (Zhang et al., 2025), hingga metode berbasis machine learning (Babos et al., 2024; Manzoor et al., 2025). Pendekatan-pendekatan tersebut mampu mencapai akurasi analitik yang tinggi, namun keberhasilan kuantifikasi sangat bergantung pada strategi pemodelan spektrum serta sensitivitas metode terhadap efek matriks pada sampel geologi yang kompleks (Hao et al., 2024; Manelski et al., 2024). Kondisi ini menjadi semakin relevan pada analisis tanah vulkanik, yang secara inheren memiliki komposisi multi-elemen dengan variasi matriks yang tinggi. Dalam pendekatan kuantitatif LIBS, salah satu metode yang banyak digunakan adalah Calibration-Free LIBS (CF-LIBS), yang memungkinkan estimasi komposisi unsur tanpa memerlukan sampel standar kalibrasi. Metode ini bergantung pada ekstraksi parameter plasma fundamental seperti temperatur elektron (T_e) dan densitas elektron (n_e), yang dihitung berdasarkan asumsi Local Thermodynamic Equilibrium (LTE) (Cristoforetti et al., 2010). Namun, asumsi plasma homogen dalam kondisi LTE sering kali tidak memadai untuk mendeskripsikan plasma LIBS yang bersifat sangat transien dan bergradien tinggi (Zaitsev et al., 2024; Bultel et al., 2025). Penyimpangan dari kondisi LTE ini dapat memicu distorsi spektral akibat efek opasitas optik dan penyerapan mandiri (self-absorption), yang pada akhirnya mengganggu stabilitas estimasi temperatur dan densitas plasma (Tang et al., 2024; Hansen et al., 2021). Pendekatan berbasis model fisika plasma seperti model radiative transfer adaptif MERLIN (Favre et al., 2025) yang memanfaatkan distribusi Saha–Boltzmann serta Persamaan Transfer Radiatif menunjukkan bahwa rekonstruksi spektrum LIBS yang kompleks dapat dicapai dengan mempertahankan konsistensi termodinamika plasma, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan komputasi yang signifikan akibat kebutuhan inversi numerik nonlinier (Favre et al., 2025b). Perkembangan metode machine learning dan deep learning telah menawarkan alternatif untuk mempercepat analisis spektrum LIBS dengan mempelajari hubungan nonlinier antara spektrum dan parameter plasma secara langsung dari data. Convolutional Neural Networks (CNN) mampu menangkap fitur lokal seperti profil garis emisi, sementara arsitektur Transformer memodelkan dependensi jarak jauh sepanjang sumbu panjang gelombang (Liu et al., 2026). Model hibrida CNN–Transformer telah menunjukkan hasil menjanjikan untuk kuantifikasi unsur jejak pada baja (Liu et al., 2026) dan untuk klasifikasi signatur spektral pada sampel multi-elemen (Walidain et al., 2026). Namun, sebagian besar model data-driven beroperasi sebagai black box yang tidak secara eksplisit mempertimbangkan hukum fisika plasma yang mendasari pembentukan spektrum emisi (Hao et al., 2024). Fakta fisik fundamental yang belum dieksploitasi adalah: spektrum LIBS poliatomik merupakan superposisi terbobot konsentrasi dari spektrum monoatomik penyusunnya. Seluruh model eksisting—baik berbasis fisika maupun data-driven—memperlakukan spektrum sebagai single signal dan mengabaikan struktur komposisional ini. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara eksplisit memodelkan dekomposisi spektrum campuran ke dalam konstituennya dalam kerangka pembelajaran. Cross-attention, mekanisme yang awalnya diusulkan untuk translasi sekuens-ke-sekuens (Vaswani et al., 2017), sangat ideal untuk tugas ini: decoder dapat meng-query representasi elemen dari encoder untuk mengetahui kontribusi monoatomik mana yang membentuk observasi poliatomik tertentu (Liu et al., 2026; Walidain et al., 2026). Penelitian ini mengusulkan arsitektur CNN–Transformer encoder–decoder yang memperkenalkan dekomposisi spektral mono–poliatomik eksplisit ke dalam analisis kuantitatif LIBS. Encoder memproses spektrum monoatomik individual yang dibangkitkan oleh Saha–Boltzmann forward model untuk mempelajari representasi laten spesifik-elemen. Decoder menerima spektrum campuran poliatomik dan memprediksi konsentrasi elemen melalui cross-attention terhadap output encoder. Lapisan 1D-CNN mengekstraksi fitur emisi lokal sebelum Transformer menangkap dependensi panjang gelombang global. Model di-pre-train pada spektrum sintetis dari NIST Atomic Spectra Database dan di-fine-tune pada pengukuran LIBS eksperimental tanah vulkanik dari Aceh, Indonesia, dengan analisis XRF menyediakan ground-truth konsentrasi. Rumusan Masalah - Bagaimana memodelkan hubungan antara spektrum poliatomik yang dihasilkan dari plasma LIBS dengan spektrum monoatomik penyusun yang merepresentasikan karakteristik unsur individual? - Bagaimana memodelkan hubungan antara spektrum poliatomik yang dihasilkan dari plasma LIBS dengan spektrum monoatomik penyusun yang merepresentasikan karakteristik unsur individual? - Bagaimana merancang arsitektur pembelajaran mendalam yang mampu mengekstraksi fitur spektral lokal serta menangkap dependensi global antar panjang gelombang pada spektrum LIBS? - Bagaimana merancang arsitektur pembelajaran mendalam yang mampu mengekstraksi fitur spektral lokal serta menangkap dependensi global antar panjang gelombang pada spektrum LIBS? - Bagaimana memanfaatkan arsitektur CNN–Transformer encoder–decoder untuk mempelajari hubungan struktural antara spektrum monoatomik dan spektrum poliatomik dalam analisis spektrum LIBS? - Bagaimana memanfaatkan arsitektur CNN–Transformer encoder–decoder untuk mempelajari hubungan struktural antara spektrum monoatomik dan spektrum poliatomik dalam analisis spektrum LIBS? - Bagaimana kinerja model yang diusulkan dalam memprediksi konsentrasi unsur serta parameter plasma dari spektrum LIBS pada sampel tanah vulkanik? - Bagaimana kinerja model yang diusulkan dalam memprediksi konsentrasi unsur serta parameter plasma dari spektrum LIBS pada sampel tanah vulkanik? Tujuan Khusus - Memodelkan komposisi spektral melalui arsitektur encoder–decoder yang secara eksplisit memodelkan hubungan antara spektrum monoatomik (representasi per-elemen) dan spektrum poliatomik (campuran terukur). - Memodelkan komposisi spektral melalui arsitektur encoder–decoder yang secara eksplisit memodelkan hubungan antara spektrum monoatomik (representasi per-elemen) dan spektrum poliatomik (campuran terukur). - Mengembangkan arsitektur hibrida CNN–Transformer yang menggabungkan ekstraksi fitur lokal (CNN 1D untuk profil puncak emisi) dan pemodelan dependensi global (Transformer untuk korelasi antar panjang gelombang) dalam paradigma encoder–decoder. - Mengembangkan arsitektur hibrida CNN–Transformer yang menggabungkan ekstraksi fitur lokal (CNN 1D untuk profil puncak emisi) dan pemodelan dependensi global (Transformer untuk korelasi antar panjang gelombang) dalam paradigma encoder–decoder. - Memprediksi konsentrasi unsur secara akurat pada sampel tanah vulkanik dari Aceh dan mengevaluasi kinerja model terhadap baseline (PLS, CNN-only, Transformer-only, Informer). - Memprediksi konsentrasi unsur secara akurat pada sampel tanah vulkanik dari Aceh dan mengevaluasi kinerja model terhadap baseline (PLS, CNN-only, Transformer-only, Informer). Kebaruan (Novelty) - Pemodelan spektral mono–poliatomik: Pendekatan pertama yang secara eksplisit memodelkan hubungan komposisi antara spektrum monoatom dan poliatom LIBS melalui mekanisme cross-attention. - Pemodelan spektral mono–poliatomik: Pendekatan pertama yang secara eksplisit memodelkan hubungan komposisi antara spektrum monoatom dan poliatom LIBS melalui mekanisme cross-attention. - Kerangka CNN–Transformer untuk analisis LIBS: Arsitektur hibrida yang menggabungkan ekstraksi fitur lokal (CNN) dan pemodelan dependensi global (Transformer) dalam paradigma encoder–decoder. - Kerangka CNN–Transformer untuk analisis LIBS: Arsitektur hibrida yang menggabungkan ekstraksi fitur lokal (CNN) dan pemodelan dependensi global (Transformer) dalam paradigma encoder–decoder. - Karakterisasi tanah vulkanik: Prediksi kuantitatif konsentrasi unsur pada matriks geologi kompleks, relevan untuk vulkanologi dan penilaian tanah pertanian. - Karakterisasi tanah vulkanik: Prediksi kuantitatif konsentrasi unsur pada matriks geologi kompleks, relevan untuk vulkanologi dan penilaian tanah pertanian. --- PENELITIAN TERDAHULU A. Fondasi Riset Grup — LIBS pada Material Geologi Aceh & Indonesia Penelitian analisis geokimia material geologi dari wilayah Aceh dan Indonesia menggunakan teknik LIBS telah menjadi fokus utama grup riset. Mitaphonna et al. (2023) melakukan identifikasi deposit tsunami 2004 di Desa Pulot, Kabupaten Aceh Besar menggunakan analisis geokimia, membuktikan kemampuan teknik spektroskopi dalam mengkarakterisasi signatur geokimia tanah terdampak bencana alam. Dalam kelanjutannya, Mitaphonna et al. (2024) menerapkan teknik LIBS secara langsung untuk analisis geokimia kualitatif deposit tsunami di Seungko Mulat, Aceh Besar, berhasil mengidentifikasi keberadaan elemen-elemen mayor seperti Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, dan K pada sampel tanah. Studi ini menunjukkan bahwa LIBS mampu mendeteksi elemen-elemen target yang relevan, namun analisis yang dilakukan masih bersifat kualitatif — menjustifikasi kebutuhan pendekatan kuantitatif yang lebih akurat. Pada skala nasional, Khumaeni, Idris et al. (2025) mendemonstrasikan penerapan CF-LIBS untuk analisis komposisi geokimia dan mineral tanah vulkanik yang terdampak erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah. Studi ini membuktikan bahwa CF-LIBS dapat diterapkan pada tanah vulkanik Indonesia, namun sekaligus mengekspos keterbatasan inherennya: akurasi bergantung pada validitas asumsi LTE yang sering dilanggar pada matriks tanah vulkanik yang sangat heterogen. Keterbatasan ini menjadi motivasi langsung untuk pengembangan pendekatan berbasis deep learning yang diusulkan dalam tesis ini. B. Lanskap Riset LIBS + Artificial Intelligence Perkembangan penelitian LIBS telah berevolusi dari simulasi fisika murni menuju integrasi machine learning dan deep learning: Favre et al. (2025) mengembangkan pendekatan ML CF-LIBS kuantitatif yang memanfaatkan ekstraksi fitur CNN dari database simulasi berskala besar. Pendekatan ini terbukti ampuh untuk diagnostik simultan tanpa rekalibrasi, namun performa baseline-nya kolaps pada percampuran puncak dense overlap yang umum dijumpai pada spektrum tanah vulkanik. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan mekanisme kompensasi yang lebih canggih. Wang et al. (2024) mengusulkan hibridisasi pra-filter wavelet dengan arsitektur Transformer dan CNN untuk analisis spectral berbantuan simulasi. Pendekatan ini mantap memadukan ikatan global dependency dan deteksi pendaran lokal, namun celah overlap fisik garis emisi tetap diabaikan dan diperlakukan sebagai single signal statis. Liu et al. (2026) memperkenalkan hibridisasi CNN–Transformer untuk LIBS jarak jauh (remote LIBS) pada analisis unsur baja. Arsitektur ini berhasil menggabungkan deteksi pola lokal (CNN) dan dependensi global (Transformer), namun spektrum tetap diperlakukan sebagai single composite signal tanpa mempertimbangkan struktur komposisi spektral mono–poliatomik. Walidain et al. (2026) mengadaptasi arsitektur Informer (ProbSparse attention) untuk klasifikasi spektral LIBS pada sampel geologi. Studi ini membuktikan bahwa mekanisme attention yang efisien mampu memproses spektrum LIBS bersekuens ultra-panjang, namun hanya mencapai klasifikasi kualitatif, bukan regresi kuantitatif konsentrasi. Kesimpulan Research Gap Observasi kunci: Semua pendekatan di atas memperlakukan spektrum sebagai single signal. Struktur komposisi spektrum LIBS — yaitu bahwa spektrum poliatomik merupakan superposisi dari spektrum monoatomik penyusun — belum pernah dieksplorasi secara eksplisit. Tidak ada penelitian sebelumnya yang: (i) memisahkan spektrum monoatom vs poliatom, (ii) menggunakan mekanisme attention lintas komposisi, maupun (iii) menerapkan kerangka encoder–decoder untuk LIBS. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan di mana encoder mempelajari representasi monoatom, decoder merekonstruksi komposisi poliatom via cross-attention, dan prediksi konsentrasi unsur dilakukan secara end-to-end. --- PETA JALAN (ROADMAP) PENELITIAN (Sisipkan gambar diagram Peta Jalan di bawah ini) Gambar 1. Peta jalan penelitian menunjukkan progresi dari fondasi riset grup (analisis geokimia LIBS di Aceh & tanah vulkanik Indonesia) menuju riset AI spektral LIBS mutakhir, hingga kontribusi tesis ini berupa dekomposisi mono–poliatomik eksplisit via CNN–Transformer Encoder–Decoder.

- PROFIL MAHASISWA MAGISTER/DOKTOR*) Pada bagian ini pengusul menguraikan identitas mahasiswa magister/doktor mencakup nama, NPM, judul proposal tesis/disertasi, dan perkembangan tesis/disertasi yang sudah dikerjakan. Mahasiswa yang terlibat wajib berstatus AKTIF dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari dekan fakultas atau direktur sekolah pascasarjana. Lampirkan juga surat pernyataan ketua peneliti yang menyatakan bahwa ketua pengusul akan membiayai penelitian tesis mahasiswa (format tersedia). (Tulis profil mahasiswa magister/doktor pada bagian titik-titik di bawah ini, hapus petunjuk yang bertuliskan miring, tinggalkan tulisan E. PROFIL MAHASISWA MAGISTER/DOKTOR).

Item; Detail. Nama Mahasiswa; Birrul Walidain. NIM; 250820201100015. Program Studi; Magister Fisika, FMIPA Universitas Syiah Kuala. Judul Proposal; CNN–Transformer Encoder–Decoder untuk Analisis Kuantitatif LIBS: Dekomposisi Spektral Mono–Poliatomik Eksplisit pada Karakterisasi Tanah Vulkanik. Perkembangan Tesis: Mahasiswa telah menyelesaikan desain arsitektur CNN–Transformer encoder–decoder dan implementasi modul pembangkitan data sintetis berbasis forward model Saha–Boltzmann dengan data transisi dari NIST Atomic Spectra Database. Tahap saat ini meliputi pre-training model pada dataset sintetis (10.000 spektrum, 7 elemen mayor) dan preparasi sampel tanah vulkanik dari lereng Gunung Seulawah Agam, Aceh. Sebuah manuskrip jurnal sedang disusun untuk publikasi di IOP Machine Learning: Science and Technology. Studi pendahulu berupa klasifikasi spektral LIBS menggunakan arsitektur Informer telah dipublikasikan (Walidain et al., 2026).

- METODE PENELITIAN Pada bagian ini, pengusul menguraikan rancangan metode penelitian secara lengkap dan detail, mencakup alat dan bahan (jika ada), lokasi penelitian, prosedur penelitian/pengumpulan data, analisa sampel/data, dan pengolahan data, hasil yang diharapkan, dan indikator capaian yang ditargetkan. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan pembagian kerja tim peneliti serta keterlibatan mahasiswa dalam penelitian sebagai bagian dari skripsi/tugas akhir, tesis, atau disertasi. (Tulis metode penelitian pada bagian titik-titik di bawah ini, hapus petunjuk yang bertuliskan miring, tinggalkan tulisan F. METODE PENELITIAN).

Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap utama yang mencakup kegiatan eksperimental dan komputasional. Tahap eksperimental meliputi preparasi sampel yang dilakukan di Laboratorium Material, FMIPA Universitas Syiah Kuala, serta akuisisi data spektrum LIBS yang dilaksanakan di Laboratorium Optika dan Aplikasi Laser, FMIPA Universitas Syiah Kuala. Laboratorium ini dilengkapi dengan sistem LIBS berbasis laser Nd:YAG dan spektrometer Echelle yang telah digunakan dalam berbagai studi spektroskopi sebelumnya (Mitaphonna et al., 2023; Mitaphonna et al., 2024; Khumaeni et al., 2025). Pengukuran komposisi unsur sebagai data referensi (ground-truth) menggunakan instrumen X-Ray Fluorescence (XRF) dilakukan di fasilitas analisis yang tersedia di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Tahap komputasional — yang mencakup pembangkitan data sintetis, pengembangan arsitektur model CNN–Transformer encoder–decoder, serta seluruh siklus pelatihan dan evaluasi — dilaksanakan menggunakan GPU Compute Server yang tersedia di laboratorium penelitian. Keseluruhan penelitian direncanakan berlangsung selama 10 bulan, dari Februari 2025 hingga November 2025, dengan rincian per fase disajikan pada bagian Jadwal Penelitian. Alat dan Bahan Penelitian Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel berikut: No; Alat/Bahan; Spesifikasi; Jumlah. 1; Laser Nd:YAG; Q-switched, λ = 1064 nm, pulse energy 114 mJ; 1 unit. 2; Lensa bikonveks; f = 155 mm (pemfokusan laser); 1 unit. 3; Spektrometer Echelle + detektor OMA; Rentang spektral 200–900 nm; 1 unit. 4; Kabel serat optik; Penghantar sinyal emisi plasma; 1 unit. 5; Mesin Hydraulic Press; Tekanan hingga 7 ton; 1 unit. 6; Mortar dan pestel; Penggerusan sampel tanah; 1 set. 7; Ayakan 40 mesh (420 µm); Penyeragaman ukuran partikel; 1 unit. 8; Cetakan sampel; Pembuatan pelet (ketebalan ~4 mm); 1 unit. 9; Masker pelindung; Keselamatan kerja; Secukupnya. 10; GPU Compute Server; Pelatihan deep learning (CNN–Transformer); 1 unit. 11; Instrumen XRF; Ground-truth konsentrasi elemen; 1 unit. 12; Sampel tanah vulkanik; Gunung Seulawah Agam, Aceh (4 arah × 3 kedalaman); 24 sampel. Prosedur Penelitian Prosedur pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama sebagaimana diilustrasikan dalam diagram alir pada Gambar 1. Secara garis besar, penelitian mengikuti two-stage workflow yang mengintegrasikan pendekatan berbasis simulasi fisika plasma dengan teknik deep learning: Tahap Offline — Pembangkitan dataset sintetis menggunakan forward model Saha–Boltzmann berdasarkan data transisi atomik NIST, yang digunakan untuk pre-training model. Tahap Online — Akuisisi data eksperimental LIBS dari sampel tanah vulkanik, diikuti dengan fine-tuning dan evaluasi model pada data riil. Kombinasi dua tahap ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan jumlah data eksperimental yang tersedia (24 sampel) dengan cara memanfaatkan pengetahuan fisika plasma terlebih dahulu melalui data sintetis (Wang et al., 2024; Favre et al., 2025b), kemudian mentransfer representasi yang telah dipelajari ke domain eksperimental. Gambar 1. Diagram Alir Penelitian Secara ringkas, tahapan pada diagram alir di atas dijelaskan sebagai berikut: Tahap 1 — Offline (Pembangkitan Data Sintetis) 1. Mengumpulkan data transisi atomik ($\lambda_{ki}$, $A_{ki}$, $g_i$, $E_i$) dari NIST ASD untuk 7 elemen mayor. 2. Menghitung populasi ionisasi (Persamaan Saha–Boltzmann) dengan variasi $T_e$ dan $n_e$. 3. Membangkitkan 10.000 pasangan spektrum sintetis (monoatomik dan poliatomik) dengan profil Voigt. Tahap 2 — Online (Akuisisi Eksperimental) 1. Menyiapkan 24 sampel pelet tanah vulkanik Gunung Seulawah Agam dari riset terdahulu. 2. Melakukan akuisisi spektrum LIBS baru pada seluruh sampel pelet. 3. Mengumpulkan data konsentrasi XRF ground-truth dari studi sebelumnya. Tahap 3 — Pemodelan Deep Learning 1. Mengimplementasikan arsitektur 2. Melakukan CNN 2. Melakukan – 2. Melakukan Transformer 2. Melakukan Encoder–Decoder. 2. Melakukan pre-training pada dataset sintetis (transfer learning fisika plasma). 3. Melakukan fine-tuning pada dataset eksperimental dengan domain adaptation (Gradient Reversal Layer). Tahap 4 — Evaluasi Performa 1. Mengevaluasi metrik regresi elemen (RMSE, R², MAPE) dan membandingkannya dengan 4 model baseline. 2. Memvalidasi dekomposisi mono–poliatomik melalui analisis interpretasi bobot cross-attention. 3. Penyusunan tesis dan manuskrip akhir. Keterbatasan utama dalam pengembangan model deep learning untuk analisis LIBS adalah minimnya ketersediaan data eksperimental berlabel yang memadai untuk pelatihan. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini memanfaatkan forward model berbasis fisika plasma untuk membangkitkan dataset sintetis berskala besar. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan generalisasi model melalui pre-training pada data sintetis sebelum fine-tuning pada data eksperimental (Wang et al., 2024; Favre et al., 2025b). Tahapan pembangkitan data sintetis adalah sebagai berikut: Pengumpulan data transisi atomik dari NIST Atomic Spectra Database (Kramida et al., 2024): panjang gelombang transisi (λ_ki), koefisien Einstein (A_ki), degenerasi (g_i), dan energi level (E_i) untuk 7 elemen mayor yang representatif terhadap komposisi tanah vulkanik: Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K. Penghitungan populasi tiap tingkat ionisasi menggunakan Persamaan Saha dan distribusi keadaan tereksitasi menggunakan Distribusi Boltzmann (Fujimoto, 2004). Parameter plasma di-sampling secara acak seragam: T_e ∈ [6.000–15.000] K, n_e ∈ [10^16 – 10^17] cm^{-3}. Rentang ini dipilih berdasarkan kondisi tipikal plasma LIBS pada tekanan atmosfer (Cristoforetti et al., 2010), dengan mempertimbangkan variasi yang mungkin terjadi pada berbagai jenis matriks sampel. Pembangkitan spektrum monoatomik S_mono^(z)(λ) per elemen dengan menjumlahkan koefisien emisi spektral menggunakan profil Voigt — konvolusi pelebaran Doppler dan Stark broadening (Griem, 1974). Profil Voigt dipilih karena merepresentasikan mekanisme pelebaran garis spektral dominan pada plasma LIBS, yaitu pelebaran termal (Doppler) dan pelebaran akibat interaksi elektron (Stark). Konstruksi spektrum poliatomik S_poly(λ) = Σ_z c_z · S_mono^(z)(λ) — superposisi terbobot konsentrasi fraksional. Tahap ini secara eksplisit mengimplementasikan hipotesis dekomposisi mono–poliatomik yang menjadi dasar arsitektur encoder–decoder. Konvolusi instrumental dengan fungsi Gaussian (FWHM = 0,02 nm) untuk mencocokkan resolusi spektrometer Echelle yang digunakan dalam eksperimen. Total dataset yang dibangkitkan: 10.000 pasangan spektrum sintetis (monoatomik + poliatomik beserta label konsentrasi dan parameter plasma), dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk test. 2a. Sampel Penelitian Penelitian ini memanfaatkan 24 sampel tanah vulkanik yang telah dikumpulkan dan dipreparasi dalam rangka program riset kolaboratif grup Laboratorium Optika dan Aplikasi Laser, FMIPA USK. Sampel berasal dari lereng Gunung Seulawah Agam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, yang diambil pada 4 arah mata angin (Utara, Barat, Selatan, Timur) dan 3 kedalaman (0–20 cm, 20–40 cm, 40–60 cm) di setiap titik, sehingga merepresentasikan variasi spasial komposisi geokimia secara sistematis. Strategi pengambilan sampel ini konsisten dengan pendekatan yang digunakan oleh Khumaeni et al. (2025) pada studi tanah vulkanik Merapi. Sampel telah dipreparasi menjadi bentuk pelet pada studi sebelumnya melalui prosedur standar: - Pengeringan pada suhu ruang untuk menghilangkan kelembaban berlebih. - Penggerusan hingga halus menggunakan mortar dan pestel. - Penyaringan menggunakan ayakan 40 mesh (420 µm) untuk menyeragamkan ukuran partikel. - Penimbangan sebanyak kurang lebih 3 gram bubuk per sampel. - Pengepresan menggunakan mesin hydraulic press dengan tekanan 7 ton selama 5 menit hingga terbentuk pelet dengan ketebalan sekitar 4 mm. Ketersediaan sampel pelet yang telah terpreparasi memungkinkan penelitian ini untuk langsung berfokus pada tahap akuisisi spektrum LIBS baru dan pengembangan model deep learning. 2b. Akuisisi Data Spektrum LIBS Baru Pengukuran spektrum LIBS dilakukan secara baru dan independen dalam penelitian ini terhadap seluruh 24 sampel pelet yang telah tersedia. Akuisisi ulang ini diperlukan untuk memperoleh data spektral dengan konfigurasi instrumen dan parameter akuisisi yang dikontrol secara konsisten serta dioptimalkan untuk kebutuhan pelatihan model deep learning. Pengukuran dilaksanakan menggunakan sistem LIBS di Laboratorium Optika dan Aplikasi Laser, FMIPA USK, dengan susunan instrumen sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2. Prosedur pengambilan data adalah sebagai berikut: - Berkas laser Nd:YAG (λ = 1064 nm, energi pulsa 114 mJ) difokuskan pada permukaan sampel pelet menggunakan lensa bikonveks (f = 155 mm) untuk membangkitkan plasma. - Serat optik dihubungkan ke sistem spektrograf dan diarahkan ke bilik sampel untuk menangkap emisi plasma. - Sampel pelet diposisikan di dalam bilik sampel dan jarak fokus disesuaikan untuk memperoleh intensitas plasma yang optimal. - Emisi plasma yang terbentuk ditangkap dan diteruskan ke Optical Multichannel Analyzer (OMA) berbasis spektrometer Echelle (rentang spektral 200–900 nm) untuk merekam spektrum emisi. - Setiap sampel diablasi sebanyak 3 tembakan laser pada posisi berbeda, dan hasilnya dirata-ratakan untuk meningkatkan rasio sinyal-terhadap-noise (SNR). - D - Garis-garis emisi diidentifikasi menggunakan database NIST Atomic Spectra Database (Kramida et al., 2024). ata spektrum yang terekam ditampilkan dan disimpan menggunakan komputer untuk analisis lebih l - Garis-garis emisi diidentifikasi menggunakan database NIST Atomic Spectra Database (Kramida et al., 2024). anjut. - Garis-garis emisi diidentifikasi menggunakan database NIST Atomic Spectra Database (Kramida et al., 2024). 2c. Data Ground-Truth Konsentrasi (XRF) Data konsentrasi elemen untuk seluruh 24 sampel telah tersedia dari pengukuran X-Ray Fluorescence (XRF) yang dilakukan pada studi sebelumnya dalam program riset grup. Data XRF ini digunakan dalam penelitian ini sebagai ground-truth konsentrasi unsur untuk supervisi pada tahap fine-tuning model. Penggunaan data XRF yang sudah ada memastikan konsistensi referensi antara studi terdahulu dan penelitian ini, serta menghindari pengulangan pengukuran yang tidak diperlukan. XRF dipilih sebagai referensi karena kemampuannya memberikan analisis kuantitatif multi-elemen yang akurat secara non-destruktif. 2d. Arsitektur Model CNN–Transformer Encoder–Decoder Arsitektur model yang diusulkan dalam penelitian ini dirancang berdasarkan prinsip dekomposisi spektral mono–poliatomik eksplisit, di mana spektrum campuran poliatomik dimodelkan sebagai superposisi terbobot dari spektrum monoatomik penyusunnya. Arsitektur encoder–decoder dipilih karena secara natural mampu memodelkan hubungan antara komponen individu (monoatomik via encoder) dan campurannya (poliatomik via decoder) melalui mekanisme cross-attention (Vaswani et al., 2017; Liu et al., 2026). Komponen arsitektur adalah sebagai berikut: 1D-CNN Feature Extractor (shared encoder–decoder): 3 lapisan konvolusi 1D (kernel: 7, 5, 3; filter: 64, 128, 128) (He et al., 2016) + Batch Normalization (Ioffe & Szegedy, 2015) + ReLU. Menangkap fitur lokal seperti profil puncak emisi dan karakteristik bentuk garis spektral. Transformer Encoder (4 layer, 8 attention heads): menerima fitur CNN dari seluruh spektrum monoatomik (concatenated) + positional & element-type embedding → menghasilkan representasi laten spesifik-elemen via self-attention. Encoder mempelajari bagaimana setiap elemen berkontribusi terhadap sinyal spektral secara individual. Transformer Decoder (4 layer, 8 heads): menerima fitur CNN spektrum campuran poliatomik → masked self-attention → cross-attention terhadap output encoder → mempelajari aturan komposisi spektral. Mekanisme cross-attention memungkinkan decoder untuk meng-query representasi elemen dari encoder dan menentukan kontribusi masing-masing elemen terhadap spektrum campuran yang diamati. Regression Head: Global Average Pooling → Linear projection → vektor konsentrasi ĉ ∈ ℝ^Z. Tiga output head: (i) konsentrasi elemen (aktivasi Softplus), (ii) rekonstruksi spektrum (Sigmoid), (iii) parameter plasma T_e, n_e (Softplus). Desain multi-task ini mendorong model untuk tidak hanya memprediksi konsentrasi, tetapi juga mempertahankan konsistensi dengan fisika plasma yang mendasarinya. 2e. Strategi Pelatihan Strategi pelatihan model dirancang dalam tiga fase berurutan untuk memaksimalkan transfer pengetahuan dari domain sintetis ke domain eksperimental: Pre-training pada data sintetis: 200 epoch, learning rate 10^{-4}, optimizer Adam (Kingma & Ba, 2015) dengan cosine annealing schedule (Loshchilov & Hutter, 2017). Fungsi loss gabungan digunakan: Loss = MSE konsentrasi + α × MSE rekonstruksi spektral (α = 0,1). Komponen rekonstruksi spektral berfungsi sebagai regularisasi fisika, memastikan model memetakan fitur spektral yang bermakna secara fisik. Fine-tuning pada data eksperimental LIBS: 50 epoch, learning rate 10^{-5} (lebih rendah untuk mencegah catastrophic forgetting), dengan target ground-truth konsentrasi dari pengukuran XRF. Domain adaptation: Gradient Reversal Layer (GRL) (Ganin et al., 2016) + domain classifier (sintetis vs eksperimental) diintegrasikan selama pelatihan untuk mendorong encoder menghasilkan representasi yang domain-invariant. Pendekatan ini mengatasi domain gap antara spektrum sintetis (yang mengasumsikan LTE ideal) dan spektrum eksperimental (yang mengandung noise, fluktuasi tembakan-ke-tembakan, dan deviasi dari LTE). 2f. Pengolahan dan Analisis Data Hasil eksperimen dianalisis melalui beberapa tahap: - Pra-pemrosesan spektrum: normalisasi intensitas, koreksi baseline, dan segmentasi rentang panjang gelombang yang relevan. - Identifikasi garis emisi: pencocokan puncak emisi dengan database NIST ASD untuk verifikasi keberadaan elemen target. - Inferensi model: spektrum eksperimental yang telah di-pra-proses dimasukkan ke model - CNN - – - Transformer - yang telah dilatih untuk memprediksi konsentrasi elemen. - Analisis komparatif: perbandingan prediksi konsentrasi dari model dengan hasil pengukuran XRF (ground-truth). 2g. Protokol Evaluasi Evaluasi performa model dilakukan secara komprehensif dengan protokol sebagai berikut: - 3 metrik kuantitatif per elemen: Root Mean Square Error (RMSE) untuk mengukur deviasi prediksi, koefisien determinasi (R²) untuk mengukur proporsi variansi yang dijelaskan model, dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) untuk mengukur akurasi relatif. - 4 model baseline sebagai pembanding: PLS — Partial Least Squares (Wold et al., 2001) sebagai representasi metode kemometrik klasik, CNN-only dan Transformer-only sebagai komponen ablasi arsitektur, serta Informer (Zhou et al., 2021; Walidain et al., 2026) sebagai representasi model sequence-to-sequence terkini. - Validasi: stratified 5-fold cross-validation pada dataset eksperimental untuk memastikan robustness estimasi performa. - Interpretabilitas: analisis bobot cross-attention antara decoder dan encoder → identifikasi apakah model secara otomatis menemukan region spektral spesifik elemen yang konsisten dengan garis emisi NIST yang diketahui. Analisis ini menjadi validasi bahwa model benar-benar mempelajari dekomposisi mono–poliatomik yang bermakna secara fisik, bukan sekadar korelasi statistik. Hasil yang Diharapkan Dari pelaksanaan penelitian ini, diharapkan diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Model CNN–Transformer encoder–decoder yang terlatih dan mampu melakukan kuantifikasi multi-elemen pada spektrum LIBS tanah vulkanik dengan akurasi yang superior dibandingkan model baseline (PLS, 2. CNN 2. -only, 2. Transformer 2. -only, Informer). 2. Validasi konsep dekomposisi spektral mono–poliatomik melalui analisis bobot cross-attention, yang menunjukkan bahwa model secara eksplisit mempelajari kontribusi spektral masing-masing elemen dalam spektrum campuran. 3. Profil konsentrasi 7 elemen mayor (Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K) dari 24 sampel tanah vulkanik lereng Gunung Seulawah Agam, Aceh, yang divalidasi terhadap pengukuran XRF. 4. Metode kuantifikasi LIBS baru yang mengintegrasikan pengetahuan fisika plasma (physics-informed) ke dalam arsitektur deep learning, membuka peluang analisis geokimia cepat tanpa kalibrasi standar. 5. Manuskrip jurnal ilmiah yang siap disubmit ke jurnal internasional bereputasi. Indikator Capaian yang Ditargetkan Minimal satu publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Jurnal yang ditargetkan: IOP Machine Learning: Science and Technology (Q1, terindeks Scopus). Sebagai alternatif: Spectrochimica Acta Part B atau Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Penyelesaian tesis mahasiswa magister dalam rentang waktu yang direncanakan (10 bulan). Peningkatan kapasitas laboratorium dalam pengembangan dan penerapan metode deep learning untuk analisis spektroskopi LIBS, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan di lingkungan Laboratorium Optika dan Aplikasi Laser, FMIPA USK. Pembagian Kerja Tim Peneliti dan Keterlibatan Mahasiswa No; Nama / NIP / Status; Instansi / Bidang Ilmu; Uraian Tugas. 1; Nasrullah/197607031995121001 /Ketua; FMIPA USK / Optika & Laser Spektroskopi; Bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan penelitian, mensupervisi pengukuran dengan instrumen LIBS dan analisis data, serta mereview manuskrip publikasi. 2; Khairun Saddami/199103182022031008 /Anggota; FT Teknik Elektro/ Kecerdasan Buatan/ ]; Bertanggung jawab untuk supervisi metode komputasi dan pengembangan model deep learning. 3; Birrul Walidain / 250820201100015 / Anggota; FMIPA Fisika USK / Fisika Komputasi & Spektroskopi; Bertanggung jawab untuk implementasi arsitektur CNN–Transformer, pembangkitan data sintetis, preparasi sampel, pengambilan data eksperimental LIBS, serta penulisan draf tesis dan manuskrip publikasi. --- JADWAL PENELITIAN Fase; Bulan; Kegiatan Utama. 1 — Persiapan Data; 1–3; Pembangkitan spektrum sintetis (Saha–Boltzmann + NIST ASD), pengumpulan & preparasi sampel tanah vulkanik, pengukuran XRF. 2 — Pengembangan Model; 3–5; Desain & implementasi arsitektur CNN–Transformer encoder–decoder. 3 — Pelatihan & Optimasi; 5–8; Pre-training pada data sintetis, fine-tuning pada data eksperimental, optimasi hyperparameter, domain adaptation. 4 — Evaluasi & Penulisan; 8–10; Analisis performa, perbandingan baseline, analisis interpretabilitas cross-attention, penulisan tesis & manuskrip jurnal.

- BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN Pada bagian ini tuliskan total anggaran biaya yang diperlukan pada sub judul G.1., uraikan jadwal penelitian seperti format pada sub judul G.2. (Tulis biaya dan jadwal pelaksanaan pada bagian titik-titik di bawah ini, hapus petunjuk yang bertuliskan miring, tinggalkan tulisan G. BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN)

- Anggaran Biaya Biaya yang diusulkan untuk penelitian ini adalah sebesar Rp. ....... (terbilang ....... ) dengan rincian sebagaimana kami inputkan dalam SIMPPM. - Jadwal Penelitian No.; Nama Kegiatan; Tahun 20... Bulan ke:. 1; 2; 3; ....; ....; 12. 1; Kegiatan 1. 2; Kegiatan 2. 3; ............ 4; Kegiatan n.

- DAFTAR PUSTAKA Sistem sitasi referensi proposal mengikuti gaya Harvard dengan nama penulis dan tahun publikasi dalam kurung. Sesuai kaidah sitasi secara Harvard, Daftar Pustaka ditulis sesuai dengan urutan abjad penulis referensi dengan pola nama pengarang, tahun terbit, judul referensi, nama media referensi, volume (nomor), dan interval halaman. Nama penerbit perlu ditulis jika sumber referensi berupa buku. (Tulis daftar pustaka pada bagian titik-titik di bawah ini, hapus petunjuk yang bertuliskan miring, tinggalkan tulisan H. DAFTAR PUSTAKA)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................... dst.

Catatan:

- Panjang naskah proposal 10 – 15 halaman mulai dari judul sampai daftar pustaka. Gunakan font Time New Roman ukuran 12, dengan spasi 1

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN

      - Rincian usulan anggaran biaya (dientri dalam SIMPPM/Tidak perlu dilampirkan);

      - SK penunjukan pembimbing mahasiswa magister/doktor dari dekan fakultas/direktur sekolah pascasarjana atau dari rektor;

      - Surat pernyataan ketua peneliti membiayai penelitian tesis mahasiswa;

      - Surat keterangan Aktif Mahasiswa pada Prodi Magister/Doktor;

      - Keputusan Rektor USK tentang penunjukan ketua peneliti PRUUPD untuk skema PRUUPD;

      - Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pengabdi (proposal bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga, ataupun sumber dana lainnya);

      - Format Surat Pernyataan Kerja Sama Mitra/Penerima Manfaat (jika bermitra/penerima manfaat);

      - Formulir Kesediaan Peneliti/Pengabdi Mitra (Anggota) Luar USK;

      - Surat Pernyataan Ketua Non ASN USK;

      - Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu.